项目概况及详细技术需求

- 项目概况

。

- 技术指标要求：

- VC707 评估套件是一款功能齐全、高度灵活的高速串行基础平台，采用XC7VX485T-2FFG1761C ；该平台包含硬件、设计工具、IP核的基本元件，以及需要高性能、串行连接功能及高级存储接口的系统设计的预验证参考设计。随套件提供预验证参考设计和行业标准 FPGA 夹层连接器（FMC），能够利用子卡实现升级和定制。

- 主要性能：

- 使用 Virtex-7 VX485T FPGA ，实现面向高带宽、高性能应用的 40Gb/s 连接功能平台

- 硬件、设计工具、 IP、以及预验证参考设计

- 支持包含 MicroBlaze、soft 32bit RISC 的嵌入式处理

- 实现 PCIe Gen2x8、 SFP+ 和 SMA 对、 UART、 IIC 的串行连接

- 拥有 1GB DDR3 SODIM 存储（达 800MHz / 1600Mbps） 的的高级存储接口

- 使用 10-100-1000 Mbps Ethernet (GMII、 RGMII 和 SGMII​) 的开发网络应用

- 扩展 I/O，包含 FPGA Mezzanine Card (FMC) 接口

配置：

- 板上 JTAG 配置电路通过 USB 实现配置

- JTAG 头与 Xilinx 下载电缆一起使用，如平台电缆 USB II

- 提供 PCIe® 配置的 128MB (1024Mb) Linear BPI FLASH

- 16MB (128Mb) 四重 SPI 闪存

通信与网络：

- Gigabit Ethernet GMII、 RGMII 及 SGMII

- SFP 收发器连接器

- 带有 4 个 SMA 连接器的 GTX 端口（TX 和 RX）

- UART 至 USB 的桥接器

- PCI Express x8 gen2 边缘连接器（针对 Gen3 布局）

存储器：

- 1GB DDR3 SODIMM 800MHz / 1600Mbps

- 提供 PCIe 配置的 128MB (1024Mb) Linear BPI FLASH

- SD 卡槽

- 8Kb IIC EEPROM